組織處理流程

 SEM

- 2% paraformaldehyde + 2.5% glutaraldehyde in 0.1 M PBS PH7.4 , 4ﾟC 2hrs ~ overnight - 0.1 M PBS wash 5 ~ 10分 , 3次 - 2% OsO4 in 0.1 M PBS ,4ﾟC 1 ~ 1.5 hrs - 0.1M PBS wash 5 ~ 10分 , 3次 - 50% , 75% , 85% , 95% alcohol 脫水10分 , 2次 - 100% alcohol 20~25分 , 4次 - iso-amyl acetate 10分 , 2次 - CO2臨界點乾燥 (Critical point dry ) - coating - SEM觀察