組織處理流程

 TEM

- 2%paraformadehyde ﹢2.5%glutaraldehyde in 0.1 M PBS PH 7.4 , 4ﾟC 固定2hr~overnight - PBS ( 0.1M ) wash 5 ~ 10分 , 3次至 overnight - 2% OsO4 in 0.1 M PBS , 4ﾟC 1 ~ 1.5 hrs - 0.1 M PBS wash 5 ~ 10分 , 3次或 overnight - Block stain (以05%Uranyl acetate in 50% ethyl alcohol) 4 hr ~ overnight - 50% alcohol wash - 50% , 75% , 85% , 95% alcohol 脫水5 ~ 10分 , 2次 - 100% alcohol 20 ~ 25分 , 4次 - propylene – oxide 7分 , 2次 - propylene – oxide : Epikote = 1 : 1 overnight - pure Epikote I overnight - pure Epikote II overnight - embeddimg in oven ( 60ﾟ ) 24 hr ~3天